# Studi Kasus Manufaktur: Produksi Kotak Makan Plastik (Food Container Bento 3 Sekat 1000ml)

## PT Plastikindo Jaya Makmur — Implementasi ERPNext v15 Modul Manufacturing

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

## 1. Profil Perusahaan & Latar Belakang Industri

### 1.1 Profil Perusahaan

Nama Perusahaan: PT Plastikindo Jaya Makmur

Bentuk Badan Usaha: Perseroan Terbatas (Manufaktur Skala Menengah)

Lokasi Pabrik: Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat

Bidang Usaha: Manufaktur Produk Plastik Rumah Tangga (Plastic Houseware Injection Molding)

Kapasitas Terpasang: 8 Unit Mesin Injection Molding (120 Ton s/d 380 Ton)

Produk Unggulan: Kotak Makan Bento 3 Sekat 1000ml (Set Lengkap)

Kode Produk Jadi: FG-KM-01

Metode Produksi: Kombinasi Make to Stock (MTS) untuk katalog reguler dan Make to Order (MTO) untuk pesanan korporat/maklon.

Sistem ERP yang Digunakan: ERPNext v15 (Modul Terintegrasi: Manufacturing, Stock, Buying, Quality, dan Accounts).

### 1.2 Karakteristik Industri Manufaktur Plastik (Injection Molding)

Industri manufaktur plastik dengan proses cetak injeksi (injection molding) memiliki dinamika operasional yang sangat khas:

Kecepatan Siklus Produksi Tinggi (*High-Speed Cycle Time*): Produksi berlangsung dalam hitungan detik per cetakan (shot). Kehilangan waktu beberapa detik per siklus berdampak langsung pada kapasitas harian dan utilitas mesin.

Sensitivitas Fluktuasi Harga Bahan Baku: Resin polimer minyak bumi (seperti Polypropylene/PP) sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan kurs mata uang, sehingga penentuan nilai persediaan (stock valuation) harus presisi.

Pengelolaan Limbah & Runner (*Scrap & Regrind Management*): Pemotongan sisa saluran lelehan plastik (sprue dan runner) menghasilkan material sisa yang harus dicatat, apakah akan digiling kembali (regrind) atau dialokasikan sebagai biaya pemborosan (scrap loss).

Intensitas Konsumsi Energi Listrik: Pemanasan barel silinder mesin (heater band) dan penggerak hidrolik/servo motor membutuhkan daya listrik yang besar. Biaya listrik menjadi salah satu komponen overhead utama di samping upah tenaga kerja.

### 1.3 Permasalahan Operasional Sebelum Menggunakan ERPNext

Sebelum mengadopsi ERPNext, PT Plastikindo Jaya Makmur menghadapi sejumlah kendala operasional:

Ketidakpastian Perhitungan HPP: Perhitungan Biaya Pokok Produksi (HPP/COGS) dilakukan secara manual berbasis perkiraan bulanan, bukan per batch produksi riil, mengakibatkan margin laba yang meleset.

Kebocoran Stok Bahan Baku di Lantai Pabrik: Perpindahan bahan baku dari gudang utama ke lantai mesin tidak tercatat secara sistematis, memicu selisih fisik yang signifikan saat stock opname.

Ketiadaan Pelacakan Jam Kerja Mesin & Operator: Tidak ada visibilitas mengenai durasi aktual perbaikan cetakan (downtime), waktu siklus kerja per shift, dan efisiensi operator.

Kesulitan Menghubungkan Rencana Penjualan dengan Kebutuhan Material: Pesanan penjualan sering tertunda karena kehabisan bahan penunjang kecil seperti karet seal silikon atau plastik kemasan luar.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

## 2. Spesifikasi Teknis Produk & Desain Rekayasa

Produk yang menjadi fokus studi kasus adalah Kotak Makan Bento 3 Sekat 1000ml (Set Lengkap) dengan kode master item FG-KM-01. Produk ini dirancang untuk segmen perlengkapan bekal premium, katering, dan ritel rumah tangga yang menuntut kualitas tinggi, daya tahan panas, dan fitur anti-tumpah.

### 2.1 Rincian Dimensi & Komponen Produk

| Bagian Komponen | Kode Item ERP | Dimensi Fisik (P x L x T) | Berat Bersih | Material Utama | Spesifikasi Khusus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wadah Utama (Body) | SFG-KM-BODY | 190 x 135 x 60 mm | 95 gram | PP Homopolymer Food Grade | 3 Kompartemen Sekat, Tahan Panas 120°C, Warna Biru Solid |
| Tutup (Lid) | SFG-KM-LID | 195 x 140 x 15 mm | 58 gram | PP Random Copolymer | Sangat Jernih (Clarified), Tahan Benturan, 4 Pengunci Klip |
| Gasket Seal Silikon | RM-SIL-SEAL | Keliling 620 mm, Tebal 3 mm | 8 gram | Silicone Food Grade Elastomer | Anti-Bocor (Leak-Proof), Removable & Washable |
| Kemasan Primer OPP | RM-PLST-OPP | 250 x 200 mm | 3 gram | Plastik OPP Adhesive Seal | Ketebalan 30 Mikron, Melindungi dari Debu & Goresan |
| Label Branding / Sleeve | RM-LBL-BTO | 500 x 70 mm | 5 gram | Art Paper 150 GSM Full-Color | Berisi Barcode EAN-13, Sertifikasi Halal, & Instruksi Pakai |
| Karton Master Box | RM-BOX-CTN | 420 x 400 x 320 mm | 650 gram | Corrugated Single Wall K125/M125/K125 | Menampung 24 Set Kotak Makan Lengkap |

### 2.2 Kepatuhan Standar Kualitas & Regulasi Makanan

Seluruh bahan baku yang digunakan dalam produk ini memenuhi standar regulasi internasional dan nasional:

Bebas BPA (*BPA Free*): Aman untuk wadah makanan bayi dan dewasa.

Tahan Suhu Ekstrem: Aman untuk Microwave Reheating (hingga +120°C) dan penyimpanan di Freezer (hingga -20°C).

Standar BPOM & FDA 21 CFR 177.1520: Lolos uji migrasi zat kimia berbahaya (Overall Migration Limit < 10 mg/dm²).

Uji Kedap Udara & Air (*Hermetic Seal Test*): Tidak mengalami kebocoran saat dibalik dengan beban air 1.000 ml selama 30 menit.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

## 3. Struktur Produk & Formula Manufaktur (Bill of Materials)

Struktur produk dirancang dengan arsitektur Multi-Level Bill of Materials (BOM Tree), yang memisahkan pembentukan sub-assembly wadah dan tutup sebelum disatukan di jalur perakitan akhir.

### 3.1 Pohon Struktur Produk (BOM Tree)

[FG-KM-01] Kotak Makan Bento 3 Sekat 1000ml (1 Set Lengkap) │ ├── [SFG-KM-BODY] Body Kotak Makan Bento Biru (1 Pcs) │ ├── [RM-PP-NAT] Biji Plastik PP Homopolymer Food Grade (0.095 Kg / 95 gram) │ └── [RM-MB-BLU] Pewarna Masterbatch Biru Food Grade (0.005 Kg / 5 gram) │ ├── [SFG-KM-LID] Tutup Kotak Makan Transparan (1 Pcs) │ ├── [RM-PP-NAT] Biji Plastik PP Random Copolymer (0.058 Kg / 58 gram) │ └── [RM-MB-CLR] Aditif Clarifier Transparan (0.002 Kg / 2 gram) │ ├── [RM-SIL-SEAL] Karet Seal Silikon Anti-Bocor (1 Pcs) ├── [RM-PLST-OPP] Plastik Pembungkus OPP 25x20cm (1 Pcs) └── [RM-LBL-BTO] Paper Sleeve / Label Branding (1 Pcs) * Kemasan Sekunder: 1 Karton Master Box [RM-BOX-CTN] menampung 24 Set Kotak Makan (0.0417 Box / Set).

### 3.2 Analisis Toleransi Bahan & Scrap Factor

Dalam proses injection molding, terdapat material lelehan pada saluran cetakan (runner dan sprue) serta pembersihan awal barel (purging).

Toleransi Scrap Biji Plastik Natural (`RM-PP-NAT`): Ditetapkan toleransi susut / scrap sebesar 2% pada BOM.

Toleransi Pewarna (`RM-MB-BLU`): Ditetapkan 1% kelebihan dosis untuk kompensasi adhesi pada dinding hopper mesin mixing.

Limbah Runner: Saluran runner dipotong di stasiun kerja WS-ASSY-01. Runner bersih dikumpulkan dalam kontainer terpisah untuk digiling ulang (regrind) menjadi produk non-food grade (misalnya pot tanaman atau hanger plastik), sehingga nilai susut material dapat diminimalkan.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

## 4. Master Data Manufaktur pada ERPNext

### 4.1 Master Item (Bahan Baku, Komponen, dan Produk Jadi)

Tabel berikut menyajikan seluruh master data item yang telah terkonfigurasi dalam sistem ERPNext:

| Kode Item | Nama Item | Grup Item | UOM | Valuasi Satuan (IDR) | Harga Jual Standar | Default Warehouse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RM-PP-NAT | Biji Plastik PP Food Grade Natural | Raw Material | Kg | Rp 22.000 / Kg | - | Stores - PJM |
| RM-MB-BLU | Masterbatch Pewarna Biru Food Grade | Raw Material | Kg | Rp 65.000 / Kg | - | Stores - PJM |
| RM-MB-CLR | Clarifier Additive Transparan | Raw Material | Kg | Rp 85.000 / Kg | - | Stores - PJM |
| RM-SIL-SEAL | Karet Seal Silikon 1000ml | Raw Material | Nos | Rp 1.500 / Pcs | - | Stores - PJM |
| RM-PLST-OPP | Plastik Pembungkus OPP 25x20cm | Consumables | Nos | Rp 200 / Pcs | - | Stores - PJM |
| RM-LBL-BTO | Paper Sleeve Label Bento | Consumables | Nos | Rp 500 / Pcs | - | Stores - PJM |
| RM-BOX-CTN | Karton Box Master (Isi 24 Set) | Packaging Material | Nos | Rp 6.000 / Pcs | - | Stores - PJM |
| SFG-KM-BODY | Body Kotak Makan Bento Biru | Sub Assemblies | Nos | Rp 3.500 / Pcs | - | Work In Progress - PJM |
| SFG-KM-LID | Tutup Kotak Makan Transparan | Sub Assemblies | Nos | Rp 2.200 / Pcs | - | Work In Progress - PJM |
| FG-KM-01 | Kotak Makan Bento 3 Sekat 1000ml | Plastic Products | Nos | Rp 7.611 / Set | Rp 13.500 / Set | Finished Goods - PJM |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

### 4.2 Stasiun Kerja (Workstation) & Analisis Biaya Operasional per Jam

Setiap mesin dan meja perakitan dihitung tarif biaya operasional per jam (Hourly Operating Cost) berdasarkan beban daya listrik riil, upah operator langsung, dan biaya pemeliharaan:

| Kode WS | Nama Stasiun Kerja | Kapasitas Kerja | Beban Listrik (kW) | Tarif Listrik / Jam | Upah Operator / Jam | Biaya Total / Jam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-INJ-01 | Mesin Injection Molding 250 Ton (Body) | 1 Unit (Cetakan 4-Cavity) | 30.0 kWh | Rp 45.000 | Rp 25.000 (1 Operator) | Rp 70.000 |
| WS-INJ-02 | Mesin Injection Molding 180 Ton (Tutup) | 1 Unit (Cetakan 4-Cavity) | 23.3 kWh | Rp 35.000 | Rp 25.000 (1 Operator) | Rp 60.000 |
| WS-ASSY-01 | Meja Perakitan Seal Silikon & QC | 4 Operator Perakitan | 3.3 kWh | Rp 5.000 | Rp 40.000 (4 Operator) | Rp 45.000 |
| WS-PACK-01 | Meja Finishing & Packing Master Box | 2 Operator Pengemasan | 2.0 kWh | Rp 3.000 | Rp 30.000 (2 Operator) | Rp 33.000 |

#### Catatan Perhitungan Beban Listrik:

Tarif listrik industri PLN Golongan I-3/TM diasumsikan rata-rata Rp 1.500 per kWh.

Mesin WS-INJ-01 menggunakan motor servo 32 kW dan heater band 13 kW, dengan faktor daya (duty cycle) 65%, menghasilkan konsumsi rerata 30 kWh x Rp 1.500 = Rp 45.000 per jam.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

### 4.3 Operasi Produksi & Alur Kerja (*Routing*: `ROUT-BENTO-01`)

Alur produksi disusun berurutan dari penyiapan bahan baku hingga barang siap masuk ke gudang produk jadi:

+-------------------------------------------------------------+ ¦ Operasi 1: OP-INJ-BODY di WS-INJ-01 (Molding Wadah Body) ¦ ¦ Waktu Siklus: 25 detik/shot (4 cavity) = 0.416 menit/unit ¦ +------------------------------+------------------------------+ ¦ +------------------------------v------------------------------+ ¦ Operasi 2: OP-INJ-LID di WS-INJ-02 (Molding Tutup Bening) ¦ ¦ Waktu Siklus: 20 detik/shot (4 cavity) = 0.333 menit/unit ¦ +------------------------------+------------------------------+ ¦ +------------------------------v------------------------------+ ¦ Operasi 3: OP-TRIM-QC di WS-ASSY-01 (Trimming & QC Visual) ¦ ¦ Waktu Kerja: 15 detik/unit = 0.250 menit/unit ¦ +------------------------------+------------------------------+ ¦ +------------------------------v------------------------------+ ¦ Operasi 4: OP-ASSY-SEAL di WS-ASSY-01 (Pasang Seal Silikon) ¦ ¦ Waktu Kerja: 12 detik/unit = 0.200 menit/unit ¦ +------------------------------+------------------------------+ ¦ +------------------------------v------------------------------+ ¦ Operasi 5: OP-PACKING di WS-PACK-01 (Packing OPP & Master) ¦ ¦ Waktu Kerja: 15 detik/unit = 0.250 menit/unit ¦ +-------------------------------------------------------------+

Tabel Parameter Waktu dan Biaya per Unit pada Dokumen Routing:

| No Urut | Kode Operasi | Stasiun Kerja Terkait | Waktu per Unit (Menit) | Biaya per Menit | Biaya Operasi per Unit (IDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OP-INJ-BODY | WS-INJ-01 | 0.416 Menit (25 detik) | Rp 1.166,67 | Rp 486,11 |
| 2 | OP-INJ-LID | WS-INJ-02 | 0.333 Menit (20 detik) | Rp 1.000,00 | Rp 333,33 |
| 3 | OP-TRIM-QC | WS-ASSY-01 | 0.250 Menit (15 detik) | Rp 750,00 | Rp 187,50 |
| 4 | OP-ASSY-SEAL | WS-ASSY-01 | 0.200 Menit (12 detik) | Rp 750,00 | Rp 150,00 |
| 5 | OP-PACKING | WS-PACK-01 | 0.250 Menit (15 detik) | Rp 550,00 | Rp 137,50 |
| Total |  |  | 1.449 Menit |  | Rp 1.294,44 |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

## 5. Simulasi Perhitungan Biaya Pokok Produksi (HPP / COGS Analysis)

Perhitungan Harga Pokok Produksi (Cost of Goods Manufactured / COGM) pada ERPNext menggabungkan nilai konsumsi bahan baku langsung (Direct Materials) dan biaya operasional langsung (Direct Operational & Labor Costs).

### 5.1 Rincian Biaya per Satuan (1 Set Kotak Makan Bento)

| Komponen Biaya | Rincian Material / Operasi | Kebutuhan per Set | Harga Satuan (IDR) | Subtotal Biaya (IDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bahan Baku Wadah (Body) | Biji Plastik PP Natural (RM-PP-NAT) | 0.095 Kg | Rp 22.000 / Kg | Rp 2.090,00 |
|  | Masterbatch Biru (RM-MB-BLU) | 0.005 Kg | Rp 65.000 / Kg | Rp 325,00 |
| Bahan Baku Tutup (Lid) | Biji Plastik PP Natural (RM-PP-NAT) | 0.058 Kg | Rp 22.000 / Kg | Rp 1.276,00 |
|  | Clarifier Additive (RM-MB-CLR) | 0.002 Kg | Rp 85.000 / Kg | Rp 170,00 |
| Bahan Penunjang & Kemasan | Karet Seal Silikon 1000ml (RM-SIL-SEAL) | 1.000 Pcs | Rp 1.500 / Pcs | Rp 1.500,00 |
|  | Plastik Pembungkus OPP (RM-PLST-OPP) | 1.000 Pcs | Rp 200 / Pcs | Rp 200,00 |
|  | Paper Sleeve Label (RM-LBL-BTO) | 1.000 Pcs | Rp 500 / Pcs | Rp 500,00 |
|  | Master Box Proporsional (RM-BOX-CTN) | 0.0417 Box (1/24) | Rp 6.000 / Box | Rp 250,00 |
| Total Biaya Material Langsung |  |  |  | Rp 6.311,00 |
| Biaya Mesin & Listrik | Injection Body (WS-INJ-01) | 0.416 Menit | Rp 45.000 / Jam | Rp 312,50 |
|  | Injection Tutup (WS-INJ-02) | 0.333 Menit | Rp 35.000 / Jam | Rp 194,44 |
| Biaya Tenaga Kerja (Labor) | Operator Mesin Injection (Body & Tutup) | 0.749 Menit | Rp 25.000 / Jam | Rp 312,50 |
|  | Operator Trimming & QC (WS-ASSY-01) | 0.250 Menit | Rp 40.000 / Jam | Rp 166,67 |
|  | Operator Pasang Seal Silikon (WS-ASSY-01) | 0.200 Menit | Rp 40.000 / Jam | Rp 133,33 |
|  | Operator Packing & Dus (WS-PACK-01) | 0.250 Menit | Rp 30.000 / Jam | Rp 125,00 |
| Biaya Overhead Pabrik Lainnya | Depresiasi Mold & Pemeliharaan | Estimasi per set | - | Rp 155,56 |
| Total Biaya Konversi (Labor + Overhead) |  |  |  | Rp 1.300,00 |
| TOTAL HARGA POKOK PRODUKSI (HPP / COGM) | Material Langsung + Biaya Konversi | 1 Set Lengkap |  | Rp 7.611,00 |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

### 5.2 Analisis Penetapan Harga Jual (*Pricing Strategy*) & Profitabilitas

Berdasarkan HPP sebesar Rp 7.611 per set, manajemen menetapkan struktur harga jual bertingkat untuk saluran distribusi yang berbeda:

| Saluran Distribusi | Volume Pesanan Minimal | Target Harga Jual (IDR) | Margin Laba Kotor (Gross Profit) | Persentase Margin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distributor Besar (Grosir B2B) | Min. 5.000 Set | Rp 11.500 / Set | Rp 3.889 / Set | 33,8 % |
| Agen Wilayah & Toko Grosir | Min. 1.000 Set | Rp 13.500 / Set | Rp 5.889 / Set | 43,6 % |
| Toko Ritel & E-Commerce Resmi | Eceran (1 - 24 Set) | Rp 18.900 / Set | Rp 11.289 / Set | 59,7 % |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

## 6. Skenario Eksekusi Produksi Nyata: Batch 1.000 Set

Untuk memvalidasi integrasi modul manufaktur di ERPNext v15, disimulasikan eksekusi perintah kerja (Work Order) riil sebanyak 1.000 Set Kotak Makan Bento 3 Sekat untuk memenuhi pesanan distributor.

### 6.1 Tahap 1: Pengadaan & Saldo Awal Bahan Baku di Gudang

Sebelum perintah kerja dimulai, gudang bahan baku (Stores - PJM) harus memiliki stok bahan baku yang cukup. Transaksi penerimaan barang dicatat melalui dokumen Stock Entry (Material Receipt):

| Item Code | Kuantitas Saldo Awal | Nilai Perolehan Satuan | Total Nilai Stok Awal |
| --- | --- | --- | --- |
| RM-PP-NAT | 500 Kg | Rp 22.000 | Rp 11.000.000 |
| RM-MB-BLU | 25 Kg | Rp 65.000 | Rp 1.625.000 |
| RM-MB-CLR | 10 Kg | Rp 85.000 | Rp 850.000 |
| RM-SIL-SEAL | 2.000 Nos | Rp 1.500 | Rp 3.000.000 |
| RM-PLST-OPP | 3.000 Nos | Rp 200 | Rp 600.000 |
| RM-LBL-BTO | 3.000 Nos | Rp 500 | Rp 1.500.000 |
| RM-BOX-CTN | 150 Nos | Rp 6.000 | Rp 900.000 |
| Total Nilai Persediaan Bahan Baku |  |  | Rp 19.475.000 |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

### 6.2 Tahap 2: Penerbitan Perintah Kerja (Work Order: `WO-2026-00001`)

Bagian PPIC (Production Planning and Inventory Control) membuat dokumen Work Order baru:

Production Item: FG-KM-01

Quantity: 1.000

BOM No: BOM-FG-KM-01-001

WIP Warehouse: Work In Progress - PJM

Target Warehouse: Finished Goods - PJM

Sistem ERPNext secara otomatis mengalokasikan kebutuhan bahan baku:

153 Kg Biji Plastik PP Natural (95 Kg untuk Body + 58 Kg untuk Tutup)

5 Kg Pewarna Masterbatch Biru

2 Kg Clarifier Additive

1.000 Pcs Karet Seal Silikon

1.000 Pcs Plastik OPP

1.000 Pcs Label Branding

42 Pcs Karton Master Box (1.000 / 24 = 41,67 dibulatkan ke atas menjadi 42 box)

Work Order disetujui (Submit) dan berstatus Not Started.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

### 6.3 Tahap 3: Pemindahan Bahan Baku (Stock Entry: Material Transfer)

Supervisor Gudang mengklik tombol Create > Material Transfer pada Work Order.

Seluruh bahan baku di atas dipindahkan dari gudang penyimpanan bahan mentah ke lantai produksi:

Source Warehouse: Stores - PJM

Target Warehouse: Work In Progress - PJM

Dokumen Stock Entry disubmit. Nilai persediaan bahan berpindah ke akun Work In Progress di buku besar akuntansi.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

### 6.4 Tahap 4: Pelaksanaan Pekerjaan Lantai Pabrik (Job Cards Execution)

ERPNext menerbitkan 5 dokumen Job Card digital untuk memantau waktu kerja aktual dan efisiensi mesin:

Job Card 1 (`OP-INJ-BODY` di `WS-INJ-01`):

Operator menyalakan mesin injeksi 250 Ton.

Timer Job Card dimulai (Start Timer).

Mesin mencetak 250 shot (cetakan 4 cavity = 1.000 wadah body).

Waktu siklus aktual: 25 detik per shot (Total waktu: 416 menit = ~6,9 jam kerja mesin).

Hasil selesai: 1.000 wadah body diterima dalam kondisi baik.

Job Card 2 (`OP-INJ-LID` di `WS-INJ-02`):

Operator menyalakan mesin injeksi 180 Ton.

Mesin mencetak 250 shot (cetakan 4 cavity = 1.000 tutup bening).

Waktu siklus aktual: 20 detik per shot (Total waktu: 333 menit = ~5,5 jam kerja mesin).

Hasil selesai: 1.000 tutup bening siap diproses.

Job Card 3 & 4 (`OP-TRIM-QC` & `OP-ASSY-SEAL` di `WS-ASSY-01`):

Operator memotong sisa sprue runner dan melakukan pemeriksaan visual.

Operator memasang gasket seal silikon ke dalam celah alur tutup.

Waktu kerja perakitan selesai tepat waktu dalam 225 menit.

Job Card 5 (`OP-PACKING` di `WS-PACK-01`):

Setiap set dimasukkan ke dalam plastik OPP, dipasangi label sleeve, dan ditata rapi ke dalam 42 Master Karton Box (masing-masing 24 set, box terakhir berisi 16 set).

Seluruh Job Card disubmit.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

### 6.5 Tahap 5: Penyelesaian Produksi & Penerimaan Produk Jadi (Manufacture Entry)

Supervisor Produksi mengklik Create > Manufacture pada dokumen Work Order.

Dokumen Stock Entry (Manufacture) terbit secara otomatis:

Memotong seluruh bahan baku di Work In Progress - PJM.

Mengakui penambahan stok sebanyak 1.000 Set `FG-KM-01` ke dalam Finished Goods - PJM.

Mengalokasikan biaya operasional mesin dan tenaga kerja dari Job Card ke dalam nilai perolehan produk jadi.

Dokumen disubmit. Work Order berubah status menjadi Completed.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

## 7. Integrasi Akuntansi Persediaan Perpetual & Jurnal Finansial

Salah satu keunggulan terbesar implementasi ERPNext adalah integrasi otomatis antara pergerakan fisik material di lantai pabrik dengan modul akuntansi (General Ledger).

### 7.1 Alur Transaksi Jurnal Akuntansi Manufaktur

+-------------------------------------------------------------+ ¦ Transaksi 1: Penerimaan Bahan Baku di Gudang (Stores) ¦ ¦ Debit : Persediaan Bahan Baku (Stock In Hand - Stores) ¦ ¦ Kredit : Utang Usaha / Kas Bank ¦ +------------------------------+------------------------------+ ¦ +------------------------------v------------------------------+ ¦ Transaksi 2: Material Transfer for Manufacture ¦ ¦ Debit : Barang Dalam Proses (Stock In Hand - WIP) ¦ ¦ Kredit : Persediaan Bahan Baku (Stock In Hand - Stores) ¦ +------------------------------+------------------------------+ ¦ +------------------------------v------------------------------+ ¦ Transaksi 3: Manufacture Entry (Produk Selesai) ¦ ¦ Debit : Persediaan Barang Jadi (Stock In Hand - FG) ¦ ¦ Kredit : Barang Dalam Proses (Stock In Hand - WIP) ¦ ¦ Kredit : Biaya Operasi Dibebankan (Expenses in Valuation) ¦ +------------------------------+------------------------------+ ¦ +------------------------------v------------------------------+ ¦ Transaksi 4: Penjualan & Pengiriman ke Pelanggan (Delivery) ¦ ¦ Debit : Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold / COGS) ¦ ¦ Kredit : Persediaan Barang Jadi (Stock In Hand - FG) ¦ ¦ Debit : Piutang Usaha / Kas ¦ ¦ Kredit : Pendapatan Penjualan (Sales Revenue) ¦ +-------------------------------------------------------------+

### 7.2 Simulasi Jurnal Finansial untuk Batch 1.000 Set Kotak Makan

| No Transaksi | Keterangan Jurnal Akuntansi | Akun Debit | Akun Kredit | Nilai (IDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Transfer Bahan | Pemindahan 153 Kg PP, Pewarna, Seal, & Kemasan ke Lantai Kerja | Stock In Hand - WIP | Stock In Hand - Stores | Rp 6.311.000 |
| 2. Alokasi Biaya Operasi | Pengakuan Biaya Listrik Mesin & Upah Operator Lantai Kerja | Stock In Hand - WIP | Expenses Included In Valuation | Rp 1.300.000 |
| 3. Penerimaan Produk Jadi | Penerimaan 1.000 Set FG-KM-01 ke Gudang Barang Jadi | Stock In Hand - FG | Stock In Hand - WIP | Rp 7.611.000 |
| 4. Penjualan ke Grosir | Pengiriman 1.000 Set FG-KM-01 dengan Harga Grosir Rp 13.500 | Cost of Goods Sold (COGS) | Stock In Hand - FG | Rp 7.611.000 |
|  | Pencatatan Piutang & Pendapatan Penjualan | Accounts Receivable (Piutang) | Sales Revenue (Penjualan) | Rp 13.500.000 |
| Laba Kotor (Gross Profit) | Selisih Penjualan dan HPP pada Laporan Laba Rugi |  |  | Rp 5.889.000 |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

## 8. Pengendalian Kualitas (Quality Control & Inspection)

Untuk menjaga reputasi produk di pasar, diterapkan sistem inspeksi kualitas terintegrasi di ERPNext pada tiga titik kendali kritis:

### 8.1 Titik Kendali Kualitas (Quality Inspection Gates)

[Bahan Baku Masuk] ──> [Gate 1: Inspeksi Resin & Seal] ──> Masuk Gudang Stores │ [Proses Molding] ──> [Gate 2: Inspeksi First-Piece & Runner] ──> Lanjut Perakitan │ [Produk Jadi] ──> [Gate 3: Inspeksi Akhir & Leak Test] ──> Masuk Finished Goods

### 8.2 Parameter Uji pada Quality Inspection Template (`QIT-KM-01`)

| Parameter Uji | Metode Pengujian | Standar Penerimaan (Acceptance Criteria) | Tindakan Korektif Jika Reject |
| --- | --- | --- | --- |
| Keseragaman Berat Wadah | Timbangan Digital Presisi 0.1g | 95.0 gram (+/- 1.5 gram) | Setel ulang holding pressure & dosing stroke pada mesin injeksi. |
| Kejernihan Tutup Transparan | Uji Transmisi Cahaya & Cacat Visual | Tidak ada noda gelembung (void), bintik hitam, atau silver streak | Tingkatkan suhu lelehan dan bersihkan hopper resin. |
| Bebas Flash / Burrs | Inspeksi Visual & Rabaan Tangan | Tepi wadah dan tutup halus tanpa sisa plastik tipis menonjol | Kurangi injection pressure atau periksa clamping unit mold. |
| Uji Kedap Air (*Leakage Test*) | Diisi 1.000 ml air, dibalik dengan beban 2 kg selama 15 menit | 100% Tidak boleh ada tetesan air merembes keluar | Periksa kelenturan dan dudukan gasket karet seal silikon. |
| Uji Banting (*Drop Impact Test*) | Dijatuhkan dari ketinggian 1,2 meter pada lantai beton | Wadah dan pengunci klip tidak retak/pecah | Evaluasi konsentrasi clarifier dan temperatur lelehan polimer. |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

## 9. Indikator Kinerja Utama Manufaktur (Manufacturing KPIs)

Implementasi ERPNext memungkinkan pemantauan metrik kinerja operasional pabrik secara real-time:

### 9.1 Overall Equipment Effectiveness (OEE) pada Stasiun Injeksi

Availability Rate: 92% (Tercapai waktu operasional 6,9 jam dari jadwal terencana 7,5 jam; 0,6 jam untuk pemanasan barel dan pergantian material).

Performance Rate: 96% (Kecepatan siklus mesin mencapai rerata 26 detik dibanding target desain 25 detik).

Quality Rate: 98,5% (Dari 1.000 unit cetakan, hanya terdapat 15 unit reject pada uji coba awal).

Skor OEE Keseluruhan: 87,0% (Melampaui standar manufaktur kelas dunia / World Class Manufacturing yang berada di ambang 85%).

### 9.2 Efisiensi Biaya Bahan Baku (*Material Yield*)

Target Konsumsi Bahan: 153 Kg Biji Plastik.

Konsumsi Aktual: 155 Kg (Selisih 2 Kg digunakan untuk pembersihan saluran runner dan purging awal).

Yield Rate: 98,7%. Sisa 2 Kg material runner bersih disimpan untuk proses regrind.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

## 10. Kesimpulan & Rekomendasi Pengembangan Sistem

### 10.1 Manfaat Nyata Implementasi ERPNext bagi Perusahaan

Ketepatan Kalkulasi HPP: Perusahaan kini mengetahui secara pasti bahwa biaya produksi 1 set kotak makan bento adalah Rp 7.611, memberikan kepastian dalam negosiasi harga kontrak dengan distributor skala besar.

Eliminasi Kehilangan Stok (*Zero Material Leakage*): Mekanisme Material Transfer for Manufacture memastikan bahwa tidak ada satu kilogram bahan baku pun yang keluar dari gudang tanpa dokumen perintah kerja yang sah.

Peningkatan Produktivitas Operator: Penerapan Job Card digital menciptakan akuntabilitas waktu kerja dan memangkas waktu tunggu (idle time) antar-stasiun sebesar 24%.

Otomatisasi Akuntansi Finansial: Laporan neraca dan laba-rugi persediaan terbarui secara otomatis setiap kali produk selesai dicetak dan disubmit ke gudang produk jadi.

### 10.2 Rencana Pengembangan Lanjutan (Future Enhancements)

Integrasi Sensor IoT pada Mesin Injeksi: Menghubungkan PLC mesin injection langsung ke Frappe REST API untuk pencatatan otomatis jumlah shot cetakan dan alarm downtime tanpa perlu input manual operator.

Penerapan Barcode / QR Code Scanner: Menempelkan label barcode pada setiap kontainer WIP untuk mempercepat proses hand-over antar stasiun kerja dengan scanner genggam.

Modul Pemeliharaan Cetakan (*Mold Maintenance Module*): Memanfaatkan fitur Asset Maintenance di ERPNext untuk melacak jumlah shot cetakan dan menjadwalkan pelumasan pin ejektor serta pembersihan kerak ventilasi udara secara preventif setiap 50.000 shot.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Studi kasus ini disusun sebagai referensi operasional resmi modul Manufaktur ERPNext v15 untuk program akademik dan praktikum industri.